Что такое  «Дезавид-концентрат», «ДеФлок», «УНИКО»

Средство «Дезавид-концентрат» (другое торговое название «ДеФлок») содержит в своем составе в качестве действующих веществ полигексаметиленгуанидина гидрохлорид (ПГМГ-ГХ) - 42,2мас.%, алкилдиметилбензиламмоний хлорид (ЧАС, катамин АБ) -7,8 мас.%, остальное - вода.

Основой компонент средства «Дезавид-концентрат»  — органический полимер гуанидиновой группы (полигексаметиленгуанидин гидрохлорид — ПГМГ) — является веществом природного происхождения, участвующим в процессах естественной очистки и обеззараживания природных вод. Первые исследования и синтез вещества в лабораторных условиях были произведены в США в 1940-х годах. В 1946 году гуанидины были впервые применены в качестве антибактериального агента при производстве косметических и фармацевтических кремов, в 1954 году — для антибактериальной обработки продовольственных товаров. В конце 60-х годов прошлого века в Институте Нефтехимического синтеза РАН П.А.Гембицким был разработан и внедрен в производство простой, дешевый и экологически безопасный способ получения ПГМГ-ГХ методом высокотемпературной конденсации гексаметилендиамина с гуанидингидрохлоридом.

Работы Гембицкого по синтезу ПГМГ-ГХ открыли новое направление в дезинфекционной практике. В России полигуанидины нашли широкое применение в качестве действующего вещества в составе дезинфицирующих средств, добавок в различные технологические процессы и композиционные материалы в сельском хозяйстве, медицине, пищевой промышленности, а также для очистки и обеззараживания питьевой воды.

В настоящее время ПГМГ-ГХ, входящий в состав дезинфицирующих средств «Дезавид-концентрат» и «ДеФлок»,  производится под торговой маркой «Полисепт» на заводе ООО «Фарма-Покров» в г. Покров, Владимирской области. На средство «Полисепт» оформлено свидетельство о государственной регистрации № RU.77.99.21.002.T.007082.04.12 от 24.04.2012, Декларация о соответствии требованиям ГОСТ 01-12/75-97 «Нормативные показатели безопасности и эффективности дезинфекционных средств, подлежащие контролю при проведении обязательной сертификации», выданная Органом по сертификации дезинфекционных средств ФБУН НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора (ОС «Дезинфекция»).

В состав «Полисепта», изготовленного ООО «Фарма-Покров» по ТУ 9392-001-32963622-99, входят следующие вещества:

1. Полигексаметиленгуанидин гидрохлорид – не менее 95%

2. Карбамид – не более 1%

3. Вода (остаточная влажность) – не более 4%

Содержание примесей строго регламентируется:

Гексаметиленимин ГМИ – не более 0,7 г/кг ПГМГ-ГХ (0,07%)

Гексаметилендиамин ГМДА – не более 3,5г/кг ПГМГ-ГХ (0,35%)

ПГМГ имеет тонкий механизм действия, позволяющий уничтожать непосредственно сами микроорганизмы, оставаясь при этом нейтральным к средам и не вступая в химические реакции. Гуанидиновые  поликатионы адсорбируются на отрицательно-заряженной поверхности бактериальной клетки и проникают внутрь клетки. В результате происходит блокада дыхательной системы, потеря патогенных свойств и гибель клетки.

Второй компонент средства - алкилдиметилбензиламмоний хлорид (катамин АБ), относится к группе четвертичных аммонийных соединений (ЧАС) и усиливает биоцидное действие (способность уничтожать болезнетворные микроорганизмы) ПГМГ-ГХ.

ПГМГ-ГХ – химически стойкое вещество, не окисляется кислородом воздуха, благодаря чему обладает пролонгированным биоцидным действием. В то же время ПГМГ-ГХ является биоразлагаемым веществом: в живом организме имеются ферментные системы, способные вызывать его биохимическое разложение с образованием мочевины, аммиака и углекислоты.

Средство «Дезавид-концентрат» обладает следующими характеристиками:

- обладает антимикробной активностью в отношении санитарно показательных и условно-патогенных микроорганизмов, вирусов, спор, грибов;

- безопасно для человека и окружающей среды;

- не образует токсичных канцерогенов;

- обладает долговременным пролонгированным действием;

- обладает сильным флокулирующим действием;

- удобно в транспортировке, хранении, применении;

- по параметрам острой токсичности относится к 4 классу мало опасных веществ;

пожаро- и взрывобезопасно.

Средство «Дезавид-концентрат» изучено и одобрено к применению для очистки и обеззараживания воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения Научно-исоедовательским институтом экологии человека и гигиены окружающей среды имени А.Н.Сысина РАМН (НИИ ЭЧ и ГОС, аттестат аккредитации № РОСС RU.0002.511603. Оформлено экспертное заключение №11-5/455 от 06.07.2010, в котором определены способы расчета рабочих доз препарата, допустимая остаточная концентрация дезсредства в воде, подаваемой населению (по ПГМГ-ГХ), методики производственного контроля.

На средство «Дезавид-концентрат»  оформлен полный пакет документов, регламентированный Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 года № 299, для применения продукции (реагента) в качестве дезинфицирующего средства для обеззараживания питьевой воды.

На  «Дезавид – концентрат»  оформлены следующие документы:

- свидетельство государственной регистрации на территории Таможенного союза №RU.77.99.01.002.Е.000030.07.10 от 27.07.2010г.  выданное Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, подписанное Главным государственным санитарным врачом РФ Онищенко Г.Г.

- инструкция о применении дезинфицирующего средства «Дезавид-концентрат» №ДК-02/10 с указанием области применения реагента  - «для очистки и обеззараживания воды в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения». Подписана директором НИИ ЭЧ и ГОС им.А.Н.Сысина, академиком РАМН Рахманиным Ю.А.

- паспорт безопасности химической продукции

- технические условия ТУ №9392-013-49340960-2008

Композиционный реагент «УНИКО» состоит из смеси сульфата алюминия, ПГМГ-ГХ и алкилдиметилбензиламмоний хлорида (ЧАС) в соотношении 7:0,1:0,02 Содержащиеся в «УНИКО» в малых количествах  ПГМГ-ГХ и ЧАС выполняют функцию флокулянтов,  увеличивая скорость оседания взвешенных частиц, улучшая тем самым качество осветленной воды.

Коагулянт «Унико» прошел  экспертизу в НИИ Медицины труда РАМН, получил все необходимые документы, подтверждающие его безопасность при использовании в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

- На УНИКО имеются следующие документы:

- сертификат соответствия №0981388, выданный автономной некоммерческой организацией по сертификации «Электросерт» рег.№ РОСС RU.0001.10АЮ64.

- паспорт безопасности химической продукции

- экспертное заключение №10-П от 10.04.2012, выданное ФБГУ «Научно-исследовательский институт медицины труда» («НИИ МТ» РАМН)

- протокол лабораторных испытаний №10-П от 12.05.2012, выданных «НИИ МТ» РАМН

- письмо Роспотребнадзора №01/7590-13-31 от 04.07.2013г.,  об отсутствии необходимости Государственной регистрации коагулянта «УНИКО». Письмо подписано руководителем Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.